### Título

Unidade de Aplicação:LD Celulose Fábrica Tipo de Documento: IT - Instrução de Trabalho

Nome do Documento: Operação do Sistema de Peróxido de Hidrogênio Número do Documento: 1316-1-IT-87-LDC-0001-00

### Controle e Revisão de Documento

Origem: Utilidades

Revisor: Isabella Botta, Julio Cesar Telles Mafra Aprovador: Adolfo Terra

Criação: 17/05/2021

Nº da Revisão Atual: 003

### Histórico de Revisão

| Rev.: | Data | Item | Alterações |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | 17/05/2021 | - | Emissão inicial. |
| 001 | 05/11/2021 | - | Revisão geral para atendimento a solicitação Arcadis, alteração do template e revisão do título do documento. |
| 002 | 04/08/2024 | 2 | Adicionado item "o", "p" e "q". |
| 003 | 2102/2025 | 3.1 | Atualizado item “g” e “y”. |
| 003 | 21/02/2025 | 5.2.2 | Atualizado item “f”, “g” e “h”. |
| 003 | 21/02/2025 | 5.2.3 | Adicionado item “a”,”b” e “c”. |
| 003 | 21/02/2025 | 5.3.1 | Adicionado item “b” e “c”. |

- Objetivos	4

- Definições	4

- Responsabilidades	4

- Aplicação	4

- Descrição da Atividade	4

- Documentos de Referência	4

- Anexo Interno	4

# Objetivos

O presente procedimento tem por objetivo instruir os operadores quanto ao procedimento operação do sistema de descarregamento, armazenamento e distribuição de Peróxido de Hidrogênio – área 1316 - Estocagem e Manuseio de Peróxido de Hidrogênio.

# Definições

- EPI: Equipamento de proteção individual é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção dos riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde no trabalho, contendo o respectivo CA – Certificado de Aprovação emitido pelo MTE Ministério de trabalho e emprego;

- PCE: Programa de Controle de Emergências, programa destinado a manter a empresa e colaboradores informados e treinados acerca de atendimento e resposta a situações tidas como emergências;

- Emergência: Evento inesperado e indesejável, ocorrido devido a falhas de equipamentos, processo, fenômenos naturais;

- Acidente: Evento inesperado e indesejável que causa danos pessoais, materiais, danos financeiros e que ocorre de modo não intencional;

- LAIA: Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais;

- PGMA: Plano de Gestão de Monitoramento Ambiental;

- CAE: Captação, Adução e Emissário;

- ETA: Estação de Tratamento de Água;

- ETAC: Estação de Tratamento de Água para Caldeira;

- ETE: Estação de Tratamento de Efluentes;

- WCT: Água Industrial;

- WPO: Água Potável;

- WSL: Água de Selagem;

- H2O2: Peróxido de Hidrogênio;

- HPD:Peróxido de Hidrogênio;

- BV: Boca de visita;

- APR: Análise preliminar de risco.

# Responsabilidades

## Operador de Painel, Operador de Área e Motorista.

- Os operadores devem utilizar os EPI’s obrigatórios para cada atividade conforme o procedimento 1000-1-L-86-LDC-0157-00, ter conhecimento de todos os procedimentos de segurança pertinentes às suas atividades, elaborar APR (Análise Preliminar de Risco) sempre que necessário e ninguém está autorizado a agir em descumprimento às normas e procedimentos de segurança do trabalho;

- Os operadores devem ter conhecimento do LAIA da área/atividade e de todas as ações de gerenciamento e de monitoramento previstas no PGMA.

- Somente colaboradores devidamente qualificados e treinados, poderão executar as atividades constantes neste procedimento;

- Caso seja identificada alguma situação que ofereça uma condição de risco, ou acidente, a atividade deverá ser interrompida e o apoio de outros operadores, coordenação e segurança do trabalho, deve ser solicitado para avaliar a condição encontrada e definir quais as ações a serem tomadas;

- Caso ocorra alguma emergência, agir conforme PCE (Programa de Controle de Emergência) que visa manter a empresa e colaboradores informados e treinados acerca de atendimento e resposta a situações tidas como emergências;

- Antes da utilização de qualquer ferramenta de trabalho, deve se realizar inspeção da ferramenta e equipamentos de trabalho identificando possíveis avarias que impossibilite seu uso;

- O Operador de Painel é responsável pelo monitoramento e controle das operações por meio do DCS, garantindo a continuidade e a segurança dos processos. Suas atribuições incluem o acompanhamento da pressão da bomba, o tempo de descarregamento e a verificação das válvulas e bombas do sumpit, assegurando que permaneçam fechadas e desligadas durante o descarregamento. Todas as atividades devem ser realizadas em conformidade com os padrões de qualidade, meio ambiente e segurança estabelecidos, conforme descrito neste procedimento.

- Operador de Área é responsável por assegurar através de inspeções, o funcionamento correto de equipamentos e solicitar reparos quando necessário, participar e assegurar que os procedimentos, normas, sistema de qualidade e meio ambiente sejam atendidos, efetuar manobras, e efetuar limpeza nas áreas de atuação e em outras áreas quando solicitado.

- O motorista é responsável por conectar o mangote ao caminhão e ao bocal de alimentação da bomba de descarregamento, além de abrir a válvula de ventilação (vent) e a boca de visita do caminhão. Deve utilizar todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários, como macacão de proteção química, viseira facial, calçado de segurança e cinto de segurança devidamente ancorado, quando necessário.

# Aplicação

Este procedimento é aplicável ao sistema de Estocagem e Manuseio de Peróxido de Hidrogênio – Área 1316 da LD Celulose.

# Descrição da Atividade

O sistema de Estocagem e Manuseio de Peróxido de Hidrogênio possui:

Tabela 1 – Sistema de Peróxido de Hidrogênio

|  | UNID. | VALORES |
| --- | --- | --- |

| Tanques de Recebimento – Peróxido de Hidrogênio |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAG | - | 1316-21-001 |
| Unidades em operação | - | 01 |
| Volume: | m³ | 460 |
| Material | - | 316L |
| Concentração de Trabalho | % | 50 |
| Bomba de Descarregamento |  |  |
| TAG | - | 1316-26-001 |
| Unidades em operação | - | 01 |
| Vazão (capacidade máx.) | m³/h | 30 |
| Pressão | bar (g) | 4,0 |
| Temperatura | ºC | 55 |
| Tipo de bomba | - | Centrifuga |
| Bomba de Distribuição |  |  |
| TAG | - | 1316-26-002 / 1316-26-003 |
| Unidades em operação | - | 01+01 |
| Vazão (capacidade máx.) | m³/h | 2,5 |
| Pressão | bar (g) | 6,5 |
| Temperatura | ºC | 55 |
| Tipo de bomba | - | Centrifuga |
| Bomba de Efluente |  |  |

| TAG | - | 1316-26-004 / 1316-26-005 |
| --- | --- | --- |
| Unidades em operação | - | 01+01 |
| Vazão (capacidade máx.) | m³/h | 20 |
| Pressão | bar (g) | 5,5 |
| Temperatura | ºC | 55 |
| Tipo de bomba | - | Pneumática |

## Recursos e Materiais Necessários

- Capacete de segurança com jugular;

- Protetor auricular Plug/Abafador;

- Óculos de segurança ampla visão;

- Protetor facial para respingos;

- Luva nitrílica;

- Macacão para proteção química;

- Botas de segurança química PVC;

- Rádio de comunicação.

## Descarregamento de Peróxido de Hidrogênio 98%

### Inspeção prévia de segurança

      - Garantir que chuveiro de emergência e lava-olhos estão operantes e disponíveis;

      - Garantir que kit de mitigação de derramamentos e impactos ambientais está disponível e operacional;

      - Garantir que a bacia de contenção esteja adequadamente operacional, limpa e com válvula de drenagem fechada;

      - Utilizar equipamento de proteção individual adequado ao contato com produto químico, conforme APR e indicação acima.

### Recebimento da Carga e Conexão ao sistema

      - Verificar se há nível para descarregamento através do instrumento 1316-LT-0010 / 1316-LT-0011 e garantir que há espaço disponível para recebimento da carga;

      - Receber o caminhão e direcioná-lo ao ponto de descarregamento, instruindo quanto a posição de parada;

      - Solicitar ao motorista que calce e aterre o caminhão. Supervisionar e garantir que esse procedimento seja executado;

      - Conferir lacre e Nota Fiscal da carga;

      - Verificar limpeza dos bocais e mangotes antes do descarregamento;

      - Acompanhar o motorista na conexão do mangote ao caminhão e ao bocal de alimentação da bomba de descarregamento.

      - Certificar-se de que o motorista abriu a válvula de ventilação (vent) do caminhão.

      - Verificar se o motorista abriu a boca de visita do caminhão.

      - Após liberação para início do carregamento por parte do condutor, informar ao condutor do veículo para manter-se afastado dos equipamentos do terminal durante as operações de descarga.

      - Certificar-se que o motorista abriu a válvula de isolamento do mangote no caminhão. Garantir que não haja vazamentos. No caso de vazamentos, fechar a válvula imediatamente.

### Descarregamento

Para realizar o descarregamento de Peróxido de Hidrogênio utilizando a bomba instalada – 1316-26- 001, o operador de área deve garantir a correta manobra de válvulas antes de iniciar a descarga:

a) Verificar se o sumpit está cheio; caso esteja, realizar a drenagem antes do início do descarregamento.

b) Após a verificação e/ou drenagem do sumpit, garantir que:

A válvula 1316-HS-0021 (envio do sumpit para a ETE) esteja fechada.

A válvula de ar das bombas 1316-HS-0022 esteja fechada.

As bombas 1316-26-004 e 1316-26-005 (envio para a ETE) estejam desligadas.

- Acompanhar o descarregamento em tempo integral junto ao motorista.

- Garantir o seguinte arranjo de válvulas manuais:

Tabela 2 - Arranjo de Válvula para descarregamento

| Válvula | Descrição | Posição |
| --- | --- | --- |
| 1316-HV-0022 | Válvula de ar das bombas | FECHADA |
| 1316-HV-0021 | Envio do sumpit para a ETE | FECHADA |
| Vent | Venteio do caminhão | ABERTO |
| BV | Boca de visita do caminhão | ABERTO |
| Válvula de saída | Válvula de saída do caminhão | ABERTO |
| 1316-1519-BAL-159- 025 | Dreno – Mangote | FECHADA |
| 1316-1520-BAL-159- 100 | Sucção – Bomba de Descarregamento | ABERTA |
| 1316-1522-BAL-159- 025 | Dreno – By-pass | FECHADA |
| 1316-1523-BAL-159- 100 | Alimentação – By-pass | FECHADA |
| 1316-1524-BAL-159- 025 | Dreno – Bomba de Descarregamento | FECHADA |
| 1316-1526-BAL-159- 025 | Dreno – Bomba de Descarregamento | FECHADA |
| 1316-1507-BAL-159- 100 | Descarga – Bomba de Descarregamento | ABERTA |
| 1316-3001-BUT-304- 100 | WCT – Chuveiro de Emergência | ABERTA |
| 1316-3002-BUT-304- 100 | WCT – Chuveiro de Emergência | ABERTA |

- Início do Descarregamento

Solicitar ao operador de painel para ligar a bomba de carregamento 1316-26-001;

Solicitar ao operador de painel para monitorar os níveis dos tanques de Peróxido de Hidrogênio (1316- LT-0001 / 1316-LT-0010);

Garantir que todo volume foi transferido ao tanque;

Solicitar ao operador de painel para desligar a bomba de carregamento 1316-26-001 e seguir passo 5.2.4.

### Limpeza e Liberação

Após descarregamento, os mangotes e área devem ter seu asseio garantido:

- Confirmar se todo o produto químico do caminhão, foi transferido para o tanque de recebimento;

- Garantir que não há vazamentos;

- Desconectar mangote e drenar no poço de coleta da bacia de contenção do químico qualquer residual que possa ser derramado;

- Fechar a válvula manual do caminhão;

- Fechar a válvula do vent do caminhão;

- Fechar a boca de visita (BV) do caminhão.

- Fechar a válvula manual junto à mangueira de descarregamento;

- Abrir a válvula de dreno junto à conexão de sucção para escoar o produto químico residual contido na mangueira;

- Desconectar a mangueira do caminhão mantendo-a elevada até a área de contenção das bombas, evitando respingos;

- Garantir arranjo de válvulas abaixo.

Tabela 3 - Arranjo de Válvula para fim do descarregamento

| Válvula | Descrição | Posição |
| --- | --- | --- |
| Vent | Venteio do caminhão | ABERTO |
| BV | Boca de visita do caminhão | ABERTO |
| Válvula de saída | Válvula de saída do caminhão | ABERTO |
| 1316-1519-BAL-159- 025 | Dreno – Mangote | ABERTA |

| 1316-1520-BAL-159- 100 | Sucção – Bomba de Descarregamento | FECHADA |
| --- | --- | --- |
| 1316-1522-BAL-159- 025 | Dreno – By-pass | ABERTA |
| 1316-1523-BAL-159- 100 | Alimentação – By-pass | FECHADA |
| 1316-1524-BAL-159- 025 | Dreno – Bomba de Descarregamento | FECHADA |
| 1316-1526-BAL-159- 025 | Dreno – Bomba de Descarregamento | FECHADA |
| 1316-1507-BAL-159- 100 | Descarga – Bomba de Descarregamento | FECHADA |
| 1316-3001-BUT-304- 100 | WCT – Chuveiro de Emergência | ABERTA |
| 1316-3002-BUT-304- 100 | WCT – Chuveiro de Emergência | ABERTA |

      - Liberar motorista para retirada de aterramento, calço e saída.

### Descarte de Resíduos gerados

Encaminhar o resíduo gerado – embalagens, graxas, panos e estopas sujas – ao departamento de meio ambiente / gerenciadora de resíduos para correto descarte.

## Emergência

### Vazamento de produto químico

No caso de vazamentos de produto químico durante descarregamento ou que seja de proporção elevada,

1.Interromper imediatamente o abastecimento do sistema que se encontra em sobrecarga;

2.Fechar válvulas de alimentação e pontos com vazamentos do sistema em questão;

3.Informar o operador de painel quanto ao vazamento e solicitar apoio da equipe de emergência – se necessário – via Canal 01 do Rádio de comunicação;

5. O operador de painel deve solicitar o apoio do departamento de Meio Ambiente para a abertura de um relatório de incidente.

6.No caso de vazamentos de pequena proporção, utilizar kit de mitigação ambiental para mitigação do vazamento;

7.No caso de vazamentos de maior proporção, o operador deverá iniciar o fluxo estabelecido no Plano de Atendimento a Emergência (PAE);

8.Em caso de contato de colaborador com produto químico, seguir diretrizes da FISPQ.

Ao ser contida a situação de emergência, a drenagem do sistema deve ser feita através do procedimento abaixo;

- Garantir a manobra de válvulas abaixo:

Tabela 4 - Arranjo de Válvula – Retirada de derramamentos

| Válvula | POSIÇÃO |
| --- | --- |
| 1316-1531-BAL-159-025 | FECHADA |
| 1316-1535-BAL-159-080 | ABERTA |
| 1316-1537-BAL-159-080 | ABERTA |
| 1316-HV-0021 | ABERTA |

- Comunicar operador de painel ETE sobre a manobra e derramamento, solicitando a partida de uma das bombas 1316- 26-004 ou 1316-26-005 e abertura da válvula 1316-HS-0021;

- Após partida da bomba o Operador de Painel da ETE deve solicitar a análise do residual de peróxido no efluente bruto. Se o valor for superior a 100 mg/L, o efluente deve ser desviado para a lagoa de emergência e monitorado até que os níveis se normalizem. Caso o residual esteja abaixo de 100 mg/L, deve-se acompanhar o ORP do tanque de neutralização e, após 4,6 horas (tempo de retenção do primário), solicitar análises do residual de peróxido na bacia da torre de resfriamento a cada 1 hora. Se os resultados estiverem dentro dos parâmetros aceitáveis (0 mg/L de residual), novas análises não serão necessárias. Caso não, desviar imediatamente clarificador primário até normalização do residual.

### Vazamento de pequenas proporções e água pluvial

O sistema de Peróxido de Hidrogênio dispõe de bacia de contenção individualizada – dotada de válvula para isolamento e manobra. Durante toda operação do sistema, a válvula de contenção deve permanecer fechada e deve ser aberta somente em casos específicos.

No caso de vazamento de pequenas proporções ou contenção de água de chuva com traços químicos que necessitem de drenagem, o seguinte procedimento deve ser executado:

      - Alinhar o sistema para descarte da água pluvial / água com traços químicos para ETE de acordo com a seguinte manobra de válvulas;

Tabela 5 - Arranjo de Válvula – Drenagem de água com traços químicos

| Válvula | POSIÇÃO |
| --- | --- |
| 1316-1531-BAL-159- 025 | FECHADA |
| 1316-1535-BAL-159- 080 | ABERTA |
| 1316-1537-BAL-159- 080 | ABERTA |
| 1316-HV-0021 | ABERTA |

      - Abrir válvula 1316-1528-BAL-159-080;

      - Comunicar operador de painel ETE sobre a manobra e solicitar a partida de uma das bombas 1316- 26-004 ou 1316-26-005;

      - Caso identificado contaminação dessa água – visualmente ou pela medição de pH (1316-AT-0019) e condutividade (1316-AT-0018)  – interromper a drenagem e iniciar o fluxo estabelecido no Plano de Atendimento a Emergência (PAE);

      - Ao final da drenagem das bacias, isolar novamente – fechar – as válvulas das bacias de contenção.

NOTA 1: A água da bacia com possíveis contaminantes só pode ser encaminhada a ETE desde que respeite os parâmetros de pH (1316-AT-0019) e condutividade (1316-AT-0018).

# Documentos de Referência

- 1000-1-L-86-LDC-0049-00 – Política de Segurança, Saúde e Meio Ambiente;

- 1000-1-L-86-LDC-0073-00 – Sinalização e Bloqueio de Fontes de Energia;

- 1000-1-L-86-LDC-0201-00 – Diálogo Diário de Segurança;

- 1000-1-L-86-LDC-0157-00 – Equipamento ode Proteção Individual (EPI) e Vestimentas de Trabalho;

- 1000-1-L-86-LDC-0265-00 - Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA) da área/atividade;

- 1000-1-L-86-LDC-0266-00 - Plano de Gestão e Monitoramento Ambiental (PGMA);

- NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual;

- NR10 - Segurança com eletricidade – Advertido;

- NR11 - Talhas e pontes rolantes;

- NR12 – Máquinas e Equipamentos;

- NR 13 – Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações e Tanques Metálicos de Armazenamento;

- NR 17 – Ergonomia;

- NR 20 – Segurança e Saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis;

- NR 23 – Proteção contra incêndios;

- NR 26 – Sinalização de Segurança;

- NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinado;

- NR 35 - Trabalho em altura;

- 1316-2-1-86-POY-0001 - Chemical Preparation - 1316 - Peroxide Handling.

# Anexo Interno

N.A