Título

Unidade de Aplicação:LD Celulose Fábrica

Tipo de Documento: PR - Procedimento

Nome do Documento: Descarregamento de Sulfato de Alumínio

Número do Documento: 1650-1-PR-87-LDC-0016-00

Controle e Revisão de Documento

Origem: Utilidades

Revisor:  Isabella Botta, Julio Cesar Telles Mafra

Aprovador: Adolfo Terra

Criação: 10/05/2021

Histórico de Revisão

| Rev.: | Data | Item | Alterações |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 10/05/2021 | - | Emissão inicial |
| 001 | 03/11/2021 | Geral | Revisão geral, alteração do template e revisão do título do documento. |
| 002 | 03/09/2022 | Geral | Ajuste na formatação geral do documento. |
| 003 | 02/08/2024 | 2 | Realizado a correção dos itens dispostos. |
| 003 | 02/08/2024 | 3 | Realizado a correção dos itens dispostos. |
| 003 | 02/08/2024 | 4 | Reformulado informações vigentes. |
| 003 | 02/08/2024 | 6 | Adicionado documentos de referência. |
| 004 | 22/05/2025 | 6 | Corrigido número GreenDocs dos documentos de referência. |
| 004 | 22/05/2025 | 5.2 | Incluído procedimento de coleta das amostras. |
| 004 | 22/05/2025 | 5.3 | As responsabilidades dos operadores e do fornecedor foram claramente definidas. |

1	Objetivos	4

2	Definições	4

3	Responsabilidades	4

4	Aplicação	4

5	Descrição da Atividade	4

6	Documentos de Referência	4

7	Anexo Interno	4

# Objetivos

O presente procedimento tem por objetivo instruir os operadores quanto ao procedimento operação do sistema de sulfato de alumínio abordando o descarregamento, coleta e atuação mediante a vazamentos na planta de tratamento de efluentes (ETE).

# Definições

- a) EPI: Equipamento de proteção individual é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção dos riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde no trabalho, contendo o respectivo CA – Certificado de Aprovação emitido pelo MTE Ministério de trabalho e emprego;

- b) PAE: Plano de Atendimento a Emergências, programa destinado a manter a empresa e colaboradores informados e treinados acerca de atendimento e resposta a situações tidas como emergências;

- c) Emergência: Evento inesperado e indesejável, ocorrido devido a falhas de equipamentos, processo, fenômenos naturais;

- d) Acidente: Evento inesperado e indesejável que causa danos pessoais, materiais, danos financeiros e que ocorre de modo não intencional;

- e) LAIA: Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais;

- f) PGMA: Plano de Gestão de Monitoramento Ambiental;

- g) CAE: Captação, Adução e Emissário;

- h) ETA: Estação de Tratamento de Água;

- i) ETAC: Estação de Tratamento de Água para Caldeira;

- j) ETE: Estação de Tratamento de Efluentes;

- k) WCT: Água Industrial;

- l) WPO: Água Potável;

- m) WSL: Água de Selagem.

# Responsabilidades

a) Os operadores devem utilizar os EPI’s obrigatórios para cada atividade conforme o procedimento 6007-1-PR-86-LDC-0003-00, ter conhecimento de todos os procedimentos de segurança pertinentes às suas atividades, elaborar APR (Análise Preliminar de Risco) sempre que necessário e ninguém está autorizado a agir em descumprimento às normas e procedimentos de segurança do trabalho;

b) Os operadores devem ter conhecimento do LAIA da área/atividade e de todas as ações de gerenciamento e de monitoramento previstas no PGMA.

c) Somente colaboradores devidamente qualificados e treinados, poderão executar as atividades constantes neste procedimento;

d) Caso seja identificada alguma situação que ofereça uma condição de risco, ou acidente, a atividade deverá ser interrompida e o apoio de outros operadores, coordenação e segurança do trabalho, deve ser solicitado para avaliar a condição encontrada e definir quais as ações a serem tomadas;

e) Caso ocorra alguma emergência, agir conforme PAE (Plano de Atendimento a Emergência) que visa manter a empresa e colaboradores informados e treinados acerca de atendimento e resposta a situações tidas como emergências;

f) Antes da utilização de qualquer ferramenta de trabalho, deve se realizar inspeção da ferramenta e equipamentos de trabalho identificando possíveis avarias que impossibilite seu uso;

g) Operador de Painel é responsável pelo monitoramento e controle das operações pelo DCS de Águas, assegurando que os processos se mantenham operacionalizáveis, seguindo padrões de qualidade, meio ambiente, segurança e custos pré-estabelecidos pela empresa;

h) Operador de Área é responsável por assegurar através de inspeções, o funcionamento correto de equipamentos e solicitar reparos quando necessário, participar e assegurar que os procedimentos, normas, sistema de qualidade e meio ambiente sejam atendidos, efetuar manobras, e efetuar limpeza nas áreas de atuação e em outras áreas quando solicitado.

# Aplicação

Este procedimento é aplicável ao sistema de Sulfato de Alumínio da Estação de Tratamento de efluentes (ETE) – área 1650.

De modo a possibilitar o descarregamento de sulfato de alumínio nos tanques 1653-21-001 / 1653-21-002.

# Descrição da Atividade

## Inspeção Prévia

- O operador deverá utilizar equipamento de proteção individual adequado ao contato com produto químico, conforme APR e indicação acima.

- O operador deverá garantir que chuveiro de emergência e lava-olhos estão operantes e disponíveis.

- O operador deverá receber o caminhão e direcioná-lo ao ponto de descarregamento, instruindo quanto a posição de parada.

- O operador deverá verificar se o caminhão está calçado.

- O operador deverá conferir lacres, limpeza dos bocais e mangotes antes do descarregamento.

- O operador deverá verificar se há nível para descarregamento através do instrumento 1653-LI-0006 / 1653-LI-0007

## Preparação do Caminhão e conexão de mangote

- O operador, em conjunto com o condutor do veículo (fornecedor), deverá preparar o caminhão para o descarregamento. O operador deverá realizar a conexão do mangote ao bocal SP-001.

- O operador, deverá verificar e confirmar a abertura da válvula de vent e da boca de visita (BV) do caminhão;

- O condutor do veículo deverá assegurar que a válvula de saída do caminhão está aberta antes de iniciar a transferência.

- O operador deverá realizar a confirmação de que a válvula de saída do caminhão e recebimento do tanque está aberta antes da transferência;

- O operador, acompanhado pelo condutor, deverá coletar duas amostras do produto diretamente do caminhão. O motorista irá fornecer um balde para que a primeira drenagem seja descartada e após esse volume inicial, realizar as coletas. A primeira deverá ser armazenada no frasco fornecido pelo fornecedor, com a assinatura do operador na etiqueta. A segunda deverá ser acondicionada no frasco destinado aos insumos da LD e encaminhada ao laboratório da LD.  Esse procedimento deverá ser realizado em todos os descarregamentos.

Imagem 1 – Dreno na traseira do caminhão para coleta de amostra.

- Uma vez que o operador identifique variação da coloração ou odor nas coletas das amostras suspender imediatamente o descarregamento e acionar a gestão para avaliação.

## Descarregamento

- O operador deverá confirmar as seguintes manobras de válvulas:

| Válvula | Alimentar 1653-21-001 | Alimentar 1653-21-002 |
| --- | --- | --- |
| 1653-0001-BAL-157-100 | ABERTA | ABERTA |
| 1653-0002-BAL-157-025 | FECHADA | FECHADA |
| 1653-0004-BAL-157-080 | ABERTA | - |
| 1653-0005-BAL-157-080 | - | ABERTA |
| 1653-0006-BAL-157-025 | FECHADA | FECHADA |
| 1653-0007-BAL-157-050 | - | FECHADA |
| 1653-0008-BAL-157-050 | FECHADA | - |
| 1653-0022-BAL-157-050 | FECHADA | FECHADA |

- Após liberação para início do descarregamento por parte do condutor, o operador deverá informar ao condutor do veículo para manter-se afastado dos equipamentos do terminal durante as operações de descarga;

- O operador deverá verificar estanqueidade das válvulas de modo a mitigar vazamentos.

- O operador deverá solicitar ao operador de painel para ligar a bomba de carregamento 1653-26-005

## Limpeza e liberação

- O operador deverá confirmar se todo o produto químico do caminhão, foi transferido para o tanque de recebimento;

- O operador deverá solicitar ao operador de painel para desligar a bomba de carregamento 1653-26-005.

- O operador deverá desconectar, lavar mangote, fechar válvulas de carregamento dos tanques conforme quadro abaixo

| Válvula | Posição |
| --- | --- |
| 1653-0001-BAL-157-100 | FECHADA |
| 1653-0002-BAL-157-025 | ABERTA |
| 1653-0004-BAL-157-080 | FECHADA |
| 1653-0005-BAL-157-080 | FECHADA |
| 1653-0006-BAL-157-025 | ABERTA |
| 1653-0007-BAL-157-050 | FECHADA |
| 1653-0008-BAL-157-050 | FECHADA |
| 1653-0022-BAL-157-050 | FECHADA |

- O operador deverá realizar a limpeza imediata de qualquer derramamento ocorrido dentro da bacia de contenção.

- O operador deverá realizar o fechamento da válvula de vente e da boca de visita da carreta, garantindo o procedimento correto antes da liberação do caminhão.

## EMERGÊNCIA

Item aplicável ao colaborador LD Celulose.

- Em caso de vazamento, desligar bomba de carregamento imediatamente e fechar válvulas para interromper o vazamento.

- Avisar imediatamente o operador de SDCD;

- Caso haja vazamento fora da área de contenção, utilizar kits de emergência ambiental e reportar no Canal 01 do rádio;

- Reportar ao departamento de Meio ambiente quanto a ocorrência ambiental;

- Em caso de contato de colaborador com produto químico.

# Documentos de Referência

- 6007-1-PR-86-LDC-0005-00– Controle e Bloqueio de Fontes de Energias Perigosas;

- 6009-1-PR-86-LDC-0001-00– Diálogo Operacional;

- 6007-1-PR-86-LDC-0003-00– Equipamento ode Proteção Individual (EPI) e Vestimentas de Trabalho;

- d) CEDOC: 6002-004 - Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA) da área/atividade;

- CEDOC: 6002-002 – Levantamento de Perigos e Riscos (LPR).

- 6006-1-PN-86-LDC-0002-00- Plano de Gestão e Monitoramento Ambiental (PGMA);

f) NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual;

g) NR10 - Segurança com eletricidade – Advertido;

h) NR11 - Talhas e pontes rolantes;

i) NR12 – Máquinas e Equipamentos;

j) NR 17 – Ergonomia;

k) NR 20 – Segurança e Saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis;

l) NR 23 – Proteção contra incêndios;

m) NR 26 – Sinalização de Segurança;

n) NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinado;

o) NR 35 - Trabalho em altura;

p) 1610-2-1-01-SUE-0001-00 – Fluxograma - Dosagem química I;

q) 1610-2-1-01-SUE-0002-00 – Fluxograma - Dosagem química II;

r) 1612-2-1-01-SUE-0002-00 – Fluxograma - Pré tratamento;

s) 1616-1-L-86-SUE-0005-00 – Manual de operação e manutenção;

t) 1000-1-L-86-LDC-0049-00 – Política de Segurança, Saúde e Meio Ambiente.

# Anexo Interno

N.A